附件

高校实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | - 存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L； - 存储一般危化品总量50~100kg或50~100L； - 存储有毒、易燃气体总量为2瓶； - 使用III类射线设备的数量≥2台； - 使用简单压力容器的数量≥3台； - 实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； - 实验室使用加热设备数量≥6台； - 实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg； - 高校自行规定的其他情况 |
| 10分 | - 使用超过人体安全电压（36V）的实验； - 涉及合成放热实验； - 涉及压力实验； - 产生易燃气体的实验； - 涉及持续加热实验； - 使用一般实验室自制设备； - 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； - 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体1瓶； - 存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； - 使用简单压力容器1~2台； - 使用III类射线设备1台； - 使用危险机加工装置1~2台； - 使用一般机加工装置的数量≥5台； - 实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； - 使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； - 实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg； - 实验室使用加热设备数量3~5台； - 实验室使用每1台明火设备； - 高校自行规定的其他情况 |
| 5分 | - 存储普通气体1~4瓶； - 使用一般机加工装置1~4台； - 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台； - 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg； - 实验室使用加热设备数量1~2台； - 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； - 实验室使用每1台快捷电热设备； - 高校自行规定的其他情况 |

注：

1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。

附表1

化学类实验室风险评价参照表

| 序号 | 项目 | 权重 | 评价指标 | 给分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学科研研究方向 | 25 | 所从事的实验是否涉及合成放热、压力实验、持续高温加热、制备有毒中间品或产品等危险程度较高的因素。 | ●涉及合成放热实验+5分 ●涉及压力实验+10分 ●涉及持续高温加热实验或有毒中间品或产品+10分 |
| 2 | 危险化学品和危险废物 | 20 | 实验室是否存有使用剧毒化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品；实验室每月危险废弃物的产量 | ●有剧毒化学品直接定位一级 ●有易制毒化学品(非库房)+10分 ●有易燃易爆化学品(非库房) +5分 ●每月废弃物产量≤lkg，+1分；lkg<产量≤10kg，+3分；>10kg，+5分 |
| 3 | 射线装置 | 15 | 射线装置数量 | ●有射线装置1台，+10分；有射线装置2~ 3台，+12分；有射线装置3台以上，+15分 |
| 4 | 钢瓶(非有毒、易燃易爆) | 10 | 钢瓶种类及数量，气体检测报警装置安装情况 | ●钢瓶数量1~3个，+2分；4~6个， +3分；7个及以上，+4分 ●有混放容易产生危险的不同种钢瓶+3分 ●实验室有钢瓶，但无气体检测报警装置+3分 |
| 5 | 压力容器(20MPa以下) | 10 | 一般压力容器数量，质监局管控的压力容器数量 | 一般压力容器数量1~ 2个，+2分； 3个及以上，+4分 ●质监局管控的压力容器数量1~ 2个， +4分；3个及以上，+6分 |
| 6 | 烘箱、马弗炉(10kW以下) | 10 | 烘箱、马弗炉数量 | ●烘箱、马弗炉数量1~ 2台，+5分；3~ 5台，+8分；6台及以上，+10分 |
| 7 | 冰箱 | 10 | 冰箱数量，是否为防爆冰箱或者已放造成符合防爆要求的冰箱，冰箱内是否存放危险化学品 | ●冰箱数量1~ 3台，+2分；4台及以上，+3分 ●有冰箱，但不是防爆冰箱，并且没有进行防爆改造，+3分 ●有冰箱，并且存放危险化学品，+4分 |

附表2

生物类实验室风险评价参照表

| 序号 | 项目 | 权重 | 评价指标 | 给分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原微生物 | 25 | 一类病原微生物 二类病原微生物 三类病原微生物 四类病原微生物 | ●保存有一、 二类病原微生物直接定位一级 ●保存有三类病原微生物+15分 ●保存有四类病原微生物+10分 |
| 2 | 生物材料 | 20 | 转基因生物 实验动物 传代细胞 细菌质粒等 | ●存在转基因生物直接定位一级 ●其余类型有3种以上 +20分 ●其余类型有2种 +15分 ●其余类型有1种 +10分 |
| 3 | 危险物品 | 20 | 易燃物品 易爆物品 有害物品 危险废弃物等 | ●有剧毒化学品直接定位一级 ●有易制毒化学品(非库房) +10分 ●有易燃易爆化学品(非库房) +5分 ●每月废弃物产量(非动物房及动物尸体暂存库)≤1kg，+1分；1kg<产量≤10kg，+3分；>10kg，+5分 |
| 4 | 钢瓶（非有毒、易燃易爆） | 10 | 钢瓶种类及数量，气体检测报警装置安装情况 | ●钢瓶数量1~3个，+2分；4~6个，+3分；7个及以上，+ 4分 ●有混放容易产生危险的不同种类钢瓶+3分 ●实验室有钢瓶，但无气体检测报警装置+3分 |
| 5 | 压力容器（20MPa以下） | 10 | 一般压力容器数量，质监局管控的压力容器数量 | ●一般压力容器数量 1~ 2个，+2分；3个及以上，+4分 ●质监局管控的压力容器数量1~ 2个，+4分；3个及以上，+6分 |
| 6 | 特殊仪器设备 | 15 | 高压灭菌器、超/高速离心机、双蒸水器、烘箱、马弗炉（10kW以下）、超低温冰箱 | ●有3件以上+15分 ●有2件+13分 ●有1件+10分 |